Page 1

ABEL-PLD(tm) 3.20  -  Document Generator              22-Jan-:4 02:14 AM

Somador de duas palavras de 4 bits

Equations for Module SOMADOR

Device soma4bit

- Reduced Equations for device soma4bit:

CBO.OE = (EN);

S1.OE = (EN);

S2.OE = (EN);

S3.OE = (EN);

S4.OE = (EN);

S4 = (D & !H & !CBI # !D & H & !CBI # D & H & CBI # !D & !H & CBI);

C4 = (D & CBI # H & CBI # D & H);

S3 = (C & !G & !C4 # !C & G & !C4 # C & G & C4 # !C & !G & C4);

C3 = (C & C4 # G & C4 # C & G);

S2 = (B & !F & !C3 # !B & F & !C3 # B & F & C3 # !B & !F & C3);

C2 = (B & C3 # F & C3 # B & F);

S1 = (A & !E & !C2 # !A & E & !C2 # A & E & C2 # !A & !E & C2);

CBO = (A & C2 # E & C2 # A & E);

Page 2

ABEL-PLD(tm) 3.20  -  Document Generator              22-Jan-:4 02:14 AM

Somador de duas palavras de 4 bits

Chip diagram for Module SOMADOR

Device soma4bit

P22V10

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

A |  1                    24  |

|                           |

B |  2                    23  |

|                           |

C |  3                    22  | C2

|                           |

D |  4                    21  | C3

|                           |

E |  5                    20  | C4

|                           |

F |  6                    19  |

|                           |

G |  7                    18  | S4

|                           |

H |  8                    17  | S3

|                           |

|  9                    16  | S2

|                           |

CBI | 10                    15  | S1

|                           |

| 11                    14  | CBO

|                           |

| 12                    13  | EN

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module SOMADOR