Page 1

ABEL-PLD(tm) 3.20  -  Document Generator              30-Jan-:4 11:15 AM

MODULO DE CONTROLO DE UM PORTAO AUTOMATICO

Equations for Module HACKING

Device portao

- Reduced Equations for device portao:

a.RE = (RESET);

b.RE = (RESET);

!abrir = (a & b # a & !b # !a & !b);

!fechar = (a & !b # !a & b # !a & !b);

!contar = (a & b # !a & b # !a & !b);

a := (!BTN & !DET & !FIM & a & b

# !BTN & !TIMEOUT & a & !b

# BTN & a & !b

# TIMEOUT & a & !b

# FIM & !a & b

# BTN & !a & b);

b := (!BTN & !DET & !FIM & a & b

# DET & a & b

# BTN & a & !b

# TIMEOUT & a & !b

# !BTN & !FIM & !a & b

# BTN & !a & !b);

Page 2

ABEL-PLD(tm) 3.20  -  Document Generator              30-Jan-:4 11:15 AM

MODULO DE CONTROLO DE UM PORTAO AUTOMATICO

Chip diagram for Module HACKING

Device portao

P22V10

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

CLK |  1                    24  |

|                           |

BTN |  2                    23  |

|                           |

DET |  3                    22  |

|                           |

FIM |  4                    21  |

|                           |

TIMEOUT |  5                    20  |

|                           |

RESET |  6                    19  |

|                           |

|  7                    18  | b

|                           |

|  8                    17  | a

|                           |

|  9                    16  | contar

|                           |

| 10                    15  | fechar

|                           |

| 11                    14  | abrir

|                           |

| 12                    13  |

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module HACKING