Anexo D – Orçamento da obra

| Fornecedor | Material | Preço Unid | Qtd | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optivisus | bastidor 19" profundidade 80cm e 60cm largura e 42 Us de altura | 737,67 € | 2 | 1.475,34 € |
| Optivisus | bastidor 19" profundidade 60cm e 60cm largura e 21 Us de altura | 506,24 € | 1 | 506,24 € |
| Optivisus | conjunto de fixação p/ bastidor (parafuso+anilha+porca) | 1,40 € | 105 | 147,00 € |
| Optivisus | cabo categoria 5e AWG24, bobine de 305 metros | 67,19 € | 10 | 671,90 € |
| Optivisus | chicote cabo categoria 5e AWG26 3m para ligação de bastidor | 1,94 € | 364 | 706,16 € |
| Optivisus | chicote cabo categoria 5e AWG26 2m para ligação nas áreas de trabalho | 1,33 € | 364 | 484,12 € |
| Cimabox | cabo de fibra óptica Step Index 50/125µm tight-buffered com possibilidade de breakout, para interior | 6,38 € | 63,50 | 405,13 |
| Optivisus | chicote cabo de fibra óptica Step Index 50/125µm tight-buffered com possibilidade de breakout de 2m | 72,00 € | 8 | 576,00 € |
| Optivisus | acoplador óptico duplo SC fêmea-fêmea p/ 8 fibras, TX+RX para cada circuito | 7,28 € | 2 | 14,56 € |
| Panduit | painel de 19" p/ 48 conectores ISO8877, RJ45, categoria 5e | 52,54 € | 10 | 525,40 € |
| Optivisus | tomadas duplas para conectores ISO8877, RJ45, categoria 5e inclinada | 2,56 € | 10 | 25,60 € |
| Panduit | conectores fêmea ISO8877, RJ45, para painel, caixa de 50 unid. | 6,24 € | 8 | 49,92 € |
| Panduit | conectores fêmea ISO8877, RJ45, para tomada, caixa de 50 unid. | 6,24 € | 8 | 49,92 € |
| Cimabox | organizador de fibra óptica 12 vias SC | 144,73 € | 2 | 289,46 € |
| Optivisus | obturador de 19" de 1u | 7,16 € | 5 | 35,80 € |
| Optivisus | obturador de 19" de 2u | 9,44 € | 4 | 37,76 € |
| Optivisus | obturador de 19" de 5u | 8,33 € | 8 | 66,64 € |
| Optivisus | escova horizontal para passagem de cabos | 0,00 € | 17 | 0,00 € |
| Optivisus | kit ventilação 3 ventoinhas | 159,11 € | 1 | 159,11 € |
| Optivisus | régua de 19" com 7 tomadas e interruptor | 48,82 € | 2 | 97,64 € |
| Legrand | barra de suporte para cabos para trás | 19,40 € | 17 | 329,80 € |
| Optivisus | conjunto de duas rodas para bastidor com travão | 32,55 € | 4 | 130,20 € |
| Legrand | braçadeiras de velcro 150mm preto | 0,60 € | 0 | 0,00 € |
| Optivisus | prateleira perfurada com 65cm de profundidade | 35,36 € | 3 | 106,08 € |
| Cimabox | tomadas duplas para conectores ISO8877, RJ45, categoria 5e para chão | 17,14 € | 172 | 2.948,08 € |
| Cimabox | protecção para tomadas de chão | 12,88 € | 172 | 2.215,36 € |
| Total |  | 12.053,22 € |  |  |